### Insumos Armazenados (Matéria-Prima)

- Agregados Base: Areia, Pó de Pedra e Pedrisco.

### Fluxo de Operação (Macroetapas)

O setor atua na primeira etapa da cadeia produtiva:

- Abastecimento (Silos / Baias de Agregados).

- Dosagem / Pesagem nas esteiras.

- Alimentação dos Misturadores.

### Parâmetros Técnicos de Processo e Automação

- Controle de Dosagem: O principal parâmetro mecânico a ser calibrado e monitorado continuamente é o Tempo de voo dos agregados (o cálculo do material que continua caindo após o fechamento da comporta para garantir a pesagem exata).

- Automação e Acionamento: O painel de comando das comportas de descarga e das esteiras de pesagem opera com lógica a relé sem o uso de CLP. A proteção dos circuitos é feita utilizando fusíveis no lugar dos disjuntores, e todo o esquema elétrico de intertravamento é feito utilizando apenas os contatos auxiliares das próprias contatoras, operando sem nenhum relé auxiliar no painel.

### Características de Qualidade (Inspeção Técnica)

Antes do material seguir para a pesagem, a equipe de pátio deve atestar duas características fundamentais dos insumos:

- Verificar a presença de impurezas nos agregados.

- Realizar a análise da umidade dos agregados, pois montanhas de areia ou pó de pedra expostas à chuva alteram drasticamente o peso na esteira.

### Atividades Críticas de Operação

- Logística de Abastecimento (Pá Carregadeira): Durante o carregamento dos silos, é estritamente proibido exceder a capacidade da concha da máquina. O operador deve transitar sempre em baixa velocidade e nunca exceder a capacidade volumétrica máxima do silo para evitar transbordamento ou travamento das comportas.

- Comunicação e Integração de Processo: É uma regra crítica que o operador do setor de agregados informe imediatamente ao operador da central de mistura as condições físicas dos materiais (especialmente variações extremas de umidade), para que o traço de água seja devidamente compensado no misturador.

Fonte: Gerada por I.A | Imagem ilustrativa