### Produtos e Insumos

- Produtos Finais: Meios fios, Tampas, Caixas e Pisos Táteis.

- Agregados Base: Areia, Pó de Pedra e Pedrisco.

- Ligantes e Mistura: Cimento, Água e Aditivo.

### Fluxo de Operação (Macroetapas)

A produção nesta linha segue o seguinte fluxo:

- Abastecimento (Baias de Agregados).

- Dosagem.

- Mistura.

- Moldagem (Mesa Vibratória).

- Pré-Cura.

- Estoque.

### Parâmetros Técnicos de Processo (Setup da Máquina)

Para a operação correta da mesa vibratória e da preparação da massa, devem ser controlados:

- Abastecimento e Dosagem: Controlar o volume das matérias-primas, realizar a pesagem dos agregados na esteira e fazer o ajuste fino.

- Mistura: Parametrizar a pesagem do cimento, quantidade de água, dosagem de aditivo e o tempo de mistura.

- Moldagem (Mesa Vibratória): O foco principal do equipamento é o controle do Tempo de alimentação (concreto) nas fôrmas e o Tempo de vibração para garantir o adensamento correto da massa.

### Características de Qualidade (Inspeção Técnica)

- Agregados: Verificar impurezas e realizar a análise da umidade.

- Concreto Misto: Avaliar o ponto da massa e a umidade da massa logo após a mistura.

- Desforma e Estoque: As peças (meios fios, tampas, etc.) devem ser inspecionadas quanto à ausência de trincas, ausência de rebarbas, qualidade da compactação do concreto e falta de massa.

### Atividades Críticas de Operação

- Logística Inicial (Pá Carregadeira): Não exceder a capacidade da concha, transitar em baixa velocidade, não exceder a capacidade do silo e informar ao operador do setor sobre as condições dos agregados.

- Dosagem: Atenção à verificação da Ordem de Produção.

- Moldagem (Mesa Vibratória): Extrema atenção à alimentação das formas com o concreto, ao processo de vibração das formas, à movimentação das formas (que costuma ser pesada) e à desforma das peças.

Fonte: Gerada por I.A | Imagem ilustrativa